iRock-800全自动采血枕参数

1、弹性无毒聚氨酯衬垫：手臂放置更舒适。

2、★40℃恒温电加热功能：促进局部血液循环，出血顺畅，保障寒冷天气的舒适性。

3、耗材采用不亲水医用级材质无纺布：避免体液渗透污染仪器，造成患者皮肤交叉接触。

4、采用无接触设计：在使用中皮肤不会接触到除一次性耗材外的仪器表面，避免交叉污染。

5、★人体自感应保护功能：自动感应识别患者手臂交替，智能启停保障采血流畅安全。

6、采血巾自动更换：自动更换已使用的采血巾，无需任何人工操作。

7、手/自动双重操作：可根据需求实现全自动模式下的手动更换当前采血巾的插入操作功能。

8、★具有使用耗材量统计功能，记录仪器已使用耗材数量。

9、单卷耗材可使用人份≥90人份。

10、采血巾更换速度：平均≤1.5秒/人份。

11、★液晶显示屏：实时显示仪器使用状态信息。

12、高扭力步进电机，扭力0.18N/m。静音运行噪音低于10dB。

iSpider-900光控分带机参数

1、设备自动裁断止血带，无须手工扯断

2、★光控式托盘式设计，随时拿取止血带，取走一根后自动输出下一根

3、可根据需求一键切换止血带长度，止血带预设长度分为成人男，成人女，儿童三个挡位

4、采用全绝缘材质外壳，安全供电设计

5、一次性止血带采用热塑性TPE材质，拉伸强度应≥9.8MPa，伸长率应≥400%

6、 ★单卷耗材≥22米。