一、调研项目内容

| 项目名称 | 科室 | 维修、保养范围和主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 雅安市人民医院供配电设备设施维保项目 | 总务科 | 1、全院10Kv高压配电（包含不仅限于高低压配电柜、变压器、接地系统、高低压电力电缆、元器件等）设备预防性试验检测及维修、保养； 2、全院发电机组试验检测及维修、保养； 3、全院UPS试验检测及维修、保养 4、维保方式：全保，按照国家关于以上设备设施维修、保养服务有关的技术规范、行业标准和医院要求，派专业人员对以上设备设施进行定期检查、维修，更换、维护保养、年检、测试、测量、检验、试验等，确保设备正常安全运行；即所有维修（一般修理和重大修理）、维护保养、耗材（包含不仅限于发电机三滤一油、防冻液等）及零配件（包含不仅限于开关、仪表、元器件、互感器、电容器、熔断器及UPS散热风机、模块等部件）更换、蓄电池更换（包含电池架、承重架及直流开关箱、电池连接线及配套附件等）、清洗清洁、相关监测检测检验试验年检等全部费用均包含在投标总价内。 | 详细资料见附件 |

附件一：10Kv高压配电设备预防性试验检测及维修、保养

| 楼栋 | 楼层 | 位置 |  | 类别 |  | 型号 | 面数 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期 | 一住院大楼 | 高压室 |  | 高压柜 |  | KYN28 | 20 | 川开电气 |
|  |  |  |  | 直流平 |  | GZIV33 | 2 | 川开电气 |
|  |  | 低压室 |  | 变压器 |  | SCBBH15-1250/10 | 6 | 青岛海电 |
|  |  |  |  |  |  | SCBBH15-1000/10 | 2 | 青岛海电 |
|  |  |  |  | 低压柜 |  | GCS-CCK | 52 | 川开电气 |
|  |  |  |  | 应急柜 |  | GCS-CCK | 14 | 川开电气 |
|  | 儿科（行政大楼） | 配电室 |  | 高压柜 |  | HXGN-12 | 4 | 成开电气 |
|  |  |  |  | 变压器 |  | SCB11-1000/10 | 2 | 四川大成 |
|  |  |  |  | 低压柜 |  | GCS | 17 | 成开电气 |
|  | 后勤楼 | 配电室 |  | 低压柜 |  | GCS-CCK | 4 | 川开电气 |
|  |  |  |  | 高压柜 |  |  | 2 | 施耐德电气 |
|  |  |  |  | 变压器 |  | SCBBH15-630/10 | 1 | 青岛海电 |
|  | 中西医康复中心 | 配电室 |  | 低压柜 |  | Okken | 9 | 施耐德电气 |
|  |  |  |  | 高压柜 |  | Sm6-gam2 | 2 | 施耐德电气 |
|  |  |  |  | 变压器 |  | SCBBH15-800/10 |  | 顺特电气设备 |
|  | 维保方式：全保；维修、保养费用报价： 元/一年。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二期 | 医养中心 | 1#配电室 |  | 高压柜 |  | PIX | 10 | 施耐德电气 |
|  |  |  |  | 变压器 |  | SCB13-630/10 | 2 | 施耐德电气 |
|  |  |  |  | 低压柜 |  | BLOKSET | 14 | 施耐德电气 |
|  |  |  |  | 直流屏 |  |  | 2 | / |
|  | 二住大楼 | 2#配电室 |  | 高压柜 |  | RM6-NE-01 | 2 | 施耐德电气 施耐德 施耐德 |
|  |  |  |  | 变压器 |  | SCB13-1600/10 | 2 | 施耐德电气 施耐德 施耐德 |
|  |  |  |  | 低压柜 |  | BLOKSET | 22 | 施耐德电气 施耐德 施耐德 |
|  |  | 3#配电室 空调 |  | 高压柜 |  | RM6-NE-01 | 2 | 施耐德电气 施耐德 施耐德 |
|  |  |  |  | 变压器 |  | SCB13-1000/10 | 2 | 施耐德电气 施耐德 施耐德 |
|  |  |  |  | 低压柜 |  | BLOKSET | 11 | 施耐德电气 施耐德 施耐德 |
|  | 维保方式：全保；维修、保养费用报价： 元/一年。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三期 | 三住大楼 | 1#配电室 |  | 高压柜 |  | RM6-S-DE-1 | 4 | 施耐德电气 |
|  |  |  |  | 变压器 |  | SCB13-2500/10 | 2 | 新疆特变电工 |
|  |  |  |  | 低压柜 |  |  | 39 | 施耐德电气 |
|  |  | 2#配电室 空调 |  | 高压柜 |  | RM6-S-NE-1 | 2 | 施耐德电气 |
|  |  |  |  | 变压器 |  | SCB13-800/10 |  | 新疆特变电工 |
|  |  |  |  | 低压柜 |  | BLOKSET | 9 | 施耐德电气 |
|  |  | 3#配电室 |  | 高压柜 |  |  | 2 | 施耐德电气 |
|  |  |  |  | 变压器 |  | SCB13-630/10 | 2 | 新疆特变电工 |
|  |  |  |  | 低压柜 |  | BLOKSET | 20 | 施耐德电气 |
|  | 维保方式：全保；维修、保养费用报价： 元/一年。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 雅医楼 |  |  |  | 高压柜 |  | YB-12 | 8 | 倍斯特电气 |
|  |  |  |  | 低压柜 |  | GCS | 24 | 倍斯特电气 |
|  |  |  |  | 箱变 |  | 1000KVA | 1 | 成特电气 |
|  |  |  |  | 箱变 |  | 800KVA | 2 | 成特电气 |
|  | 维保方式：全保；维修、保养费用报价： 元/一年。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 医师培训中心 |  |  |  | 高压柜 |  | Hxgn | 1 | 蜀电电气 |
|  |  |  |  | 变压器 |  | SCB11 630KVA | 1 | 成特电气 |
|  |  |  |  | 低压柜 |  | GCS | 6 | 眉山三星 |
|  | 维保方式：全保；维修、保养费用报价： 元/一年。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开闭所 |  |  |  | 高压柜 |  |  | 37 | 西门子 |
|  |  |  |  | 直流屏 |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 后台监控 |  |  | 1 | 西门子 |
|  | 维保方式：全保；维修、保养费用报价： 元/一年。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 姚桥院区（传染病院区） |  |  |  |  | 变压器 | SCB14-1250/10 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 变压器 | SCB11-500/10 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 高压柜 | HXGXL | 7 |  |
|  |  |  |  |  | 低压柜 | GCS | 12 |  |
|  |  |  |  |  | 直流屏 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 低压补偿柜 |  | 1 |  |
|  | 维保方式：全保；维修、保养费用报价： 元/一年。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件二：发电机组维修和保养

| 序号 | 位置 | 规格型号 | 功率 | 品牌 | 数量 | 维保方式 | 维修、保养费用（ 元/一年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一住大楼 |  | 800kw |  | 1 | 全保 |  |
|  |  |  | 800kw |  | 1 |  |  |
| 2 | 二住大楼 | QY-M-1404 S12R-PTAA2-C EG450-1200N3 | 1200kw | 四川擎意机电上海菱重引擎 英格电气（广州） | 1 | 全保 |  |
|  |  | Q4-DC-18 | 140kw | 康明斯引擎 | 2 |  |  |
| 3 | 三住大楼及停机坪 |  | 1600kw |  | 1 | 全保 |  |
|  |  |  | 500kw |  | 1 |  |  |
| 4 | 儿科大楼 |  | 630kw |  | 1 | 全保 |  |
| 5 | 医师培训中心 |  | 350kw |  | 1 | 全保 |  |
| 6 | 雅医楼 |  | 150kw |  | 1 | 全保 |  |
| 7 | 姚桥院区 |  | 500kw |  | 1 | 全保 |  |

现发电机组使用的三滤、机油、防冻液材料清单：

| 1 | 更换防冻液 | -25℃ 美孚 | 原厂配件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 更换柴油滤清器 | 原厂标配 | 原厂配件 |
| 3 | 更换机油滤清器 | 原厂标配 | 原厂配件 |
| 4 | 更换空气滤清器 | 原厂标配 | 原厂配件 |
| 5 | 更换复合机油 | 美孚 CF 15W/40 | 原厂配件 |

附件三、雅安市人民医院UPS试验检测及维保

| 序号 | 科室 | 功率 | 数量 | 蓄电池容量 | 蓄电池数量 | 设备状态 | 维保方式 | 维修、保养费用（ 元/一年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EICU（一住一楼） | 100kva | 1 | 12v100ah | 64 | 正常 | 全保 |  |
| 2 | 收费室（一住一楼） | 30kva | 1 | 12v38ah | 29 | 需更换电池 | 全保 |  |
| 3 | 药房（一住一楼） | 30kva | 1 | 12v65ah | 29 | 需更换电池 | 全保 |  |
| 4 | 手术室（一住三楼） | 200kva | 1 | 12v100ah | 128 | 正常 | 全保 |  |
| 5 | ICU一住三楼） | 75kva | 1 | 12v150ah | 32 | 正常 | 全保 |  |
| 6 | NICU（一住五楼） | 100kva | 1 | 12v80ah | 64 | 需更换电池 | 全保 |  |
| 7 | PICU（一住八楼） | 40kva | 1 | 12v65ah | 64 | 需更换电池 | 全保 |  |
| 8 | 妇产科（门诊三楼） | 20kva | 2 | 12v38ah | 64 | 需更换电池 | 全保 |  |
| 9 | 检验科（一住二楼） | 100kva | 1 | 12v100ah | 32 | 需更换电池 | 全保 |  |
| 10 | 设备层（一住四楼） | 20kva 30kva | 2 | 12v24ah | 64 | 需更换电池 | 全保 |  |
| 11 | 急诊儿科（门诊一楼） | 30kva | 1 | 12v50ah | 32 | 需更换电池 | 全保 |  |
| 12 | 二期医养中心一楼 | 80kva | 1 | 12v200ah | 32 | 正常 | 全保 |  |
| 13 | 二期RICU | 20kva | 1 | 12v38ah | 16 | 正常 | 全保 |  |
| 14 | 核医学三期 | 100kva | 1 | 12v100ah | 80 | 正常 | 全保 |  |
| 15 | 介入室三期 | 40kva | 1 | 12v100ah | 32 | 正常 | 全保 |  |
| 16 | 麻醉手术室三期 | 120kva | 1 | 12v100ah | 80 | 正常 | 全保 |  |
| 17 | 神经内科三期 | 20kva | 1 | 12v40ah | 32 | 正常 | 全保 |  |
| 18 | 心血管三期 | 20kva | 1 | 12v40ah | 32 | 正常 | 全保 |  |
| 19 | 肛肠科三期 | 30kva | 1 | 12v65ah | 32 | 正常 | 全保 |  |
| 合计 |  |  | 21 |  |  |  |  |  |