附件：

# 雅安市人民医院交互一体机（电子白板硬件）项目需求

- 参数要求

| - 核心功能需求 | - 1、LED背光，有效显示尺寸：≥65英寸，红外10点触控；内置OPS模块配置不低于：Intel酷睿8代i5+4G+128G；外置指纹扫描身份认证；液晶屏屏体达到A级标准，使用寿命达80000小时以上； - 2、书写面和外观材质：高防爆钢化玻璃，防划防撞；表面硬度≥7H；面框为封闭式非金属材质结构，具有防潮、防尘、防漏电等功能； - 3、可视角度：≥178°；最佳分辨率：大于等于1920*1080； - 屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶以上，保证画面显示效果细腻；内置扬声器：2*10W； - 4、接口：包含HDMI输入接口（≥2路）、VGA输入接口（≥1路）、USB 2.0输入接口（≥1路）、RJ45输入接口（≥1路）、RJ45输出接口（≥1路）、RF输入接口（≥1路）、标准80针OPS等基本接口； - 5、智能仿生护眼技术：一体机可以自动识别环境光强弱，智能调节屏幕的亮、暗程度, 有效防眩光和智能护眼；可以实现一键护眼功能开关； - 6、场景自适应系统：当操作者在一体机上使用软件或书写时，智能调节屏幕的亮、暗,以达到保护操作者视力健康的作用； - 7、区域聚焦功能：在Windows系统下的区域聚焦功能，放大部分区域； - 8、节能环保，低功耗；待机功耗≤0.5W，工作功耗≤145W； - 9、具备安卓10.0及以上智能操作系统，无PC状态下，可打开办公文档、课件并实现触摸翻页，十点及以上书写，实现双系统教学，保证教学的连续性； - 10、具有一体机管家功能，可提供一体机运行情况检测功能、Android系统优化、内存清理等功能； - 11、免驱、免校正红外触摸技术,即插即用，内置一体成型（外挂框为无效投标），十点及以上真多点触控（十支笔同时书写，互不干扰）；定位分辨率32767×32767，触摸响应速度≤8ms； - 12、抗强光干扰：具备防干扰红外触摸屏技术，在9万照度阳光照射下，触摸仍可正常工作，符合学校教室的光照使用环境；具DTMB数字接收功能：符合地面数字电视接收机国家标准，可以接收地面波数字信号； - 13、整机前置菜单、节目源、音量+、音量-、电源等7大功能按键，相应功能按键配有中文标识，面框印刷（不接受粘贴或手写）适合与推拉式黑板搭配使用； - 14、智能触控快捷键功能，能通过一体机屏幕左右边框触摸按键调出，以实现屏幕显示模式设置、信号源切换、音量调节、整机和电脑开关、智能背光关闭、白板软件快捷菜单等功能。平时不用时一键隐藏,不影响和占用屏幕的实际尺寸大小； |
| --- | --- |
| - 安装与维护 | - 安装方式：壁挂（可调节倾角）/移动支架（带锁轮） - 防尘防水等级：IP54（适应医疗环境清洁） |
| - 售后服务 | - 1.整机质保≥3年，7×24小时技术支持，2小时内远程响应，48小时上门服务 - 2.提供操作培训（现场+视频教程），含护理流程场景化案例 |
| - 验收标准 | - 到货后现场测试触控灵敏度、系统稳定性、数据对接功能 - 供应商需提供第三方安全认证及医疗行业成功案例 |

- 其它需求

1、报价要求：针对（单台价格）进行报价。

2、需提供四川省内医疗行业实际应用案例。