药品追溯码采集扫码器供应参数表

| 扫描性能 | 图像传感器; CMOS. 像素; 1280 * 800. 照明; 白光 LED. |
| --- | --- |
|  | 对焦 |  | 激光 |
|  | 识读码制 | 2D | PDF417,QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec, Maxi Code, Chinese Sensible Code, GM Code, Micro PDF417, Code One. |
|  |  | 1D | Code 11, Code 128, Code39, GS1-128(UCC/ENA-128), AIM 128, ISBT 128,Codabar, Code 93, UPC-A, UPC-E, Coupon, GS1 Composite, EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Standard 2 of 5,China Post 25, MSI-Plessey, Plessey, GS1Databar(RSS), Code 49, Code 16K. |
|  |  | OCR | Passport OCR, Chinese ID Card, China Travel Permit OCR |
|  |  | Postal | USPS Postnet, USPS Intelligent Mail, Royal Mail, USPS Planet, KIX Post, Australian Postal |
|  | 识读精度* |  | ≥3mil |
|  | 典型识读景深* | EAN13（13mil） | 35-540mm |
|  |  | Code 39（5mil） | 40-240mm |
|  |  | PDF 417（6.7mil） | 40-190mm |
|  |  | QR Code（15mil） | 10-330mm |
|  |  | DM（10mil） | 30-255mm |
|  | 条码灵敏度** | 倾斜(pitch) | ±60° |
|  |  | 旋转(tilt) | 360° |
|  |  | 偏转(skew) | ±65° |
|  | 视场角度 |  | 水平 48°,垂直 30 ° |
|  | 符号反差* |  | ≥15% |
| 无线性能 | 通讯模式 |  | 同步模式／异步模式／批量模式 |
|  | 无线标准 |  | 蓝牙 5.0 |
|  | 传输距离（空旷） |  | 100 米 |
|  | 存储容量 |  | 16000 条 （条码内容低于 60 字节） |
|  | 电池容量 |  | 2600 mAh |
|  | 电池充电时间 |  | 6 小时 （完全充满） |
|  | 连续工作时间 |  | 15 小时(6s/次) |
| 机械/ 电气参数 | 底座通讯接口 |  | USB（Type A），支持 USB-KBW，USB-CDC，HID-POS |
|  | 外观尺寸(mm) |  | 枪把 117.5(W)×67.5(D)×144(H) 底座 140(W)×90(D)×144.5(H) |
|  | 重量 |  | 枪把 210g 底座 340.5g |
|  | 提示方式 |  | 蜂鸣器， LED 指示，振动器 |
|  | 充电电压 |  | 5 VDC±5% |
| 环境参数 | 工作温度 |  | -10℃~+50℃ |
|  | 充电温度 |  | 0℃~+45℃ |
|  | 存储温度 |  | -40℃~+70℃ |
|  | 相对湿度 |  | 5%~95%（无凝结） |

| 国际认证 | CE Red 、FCC ID 、RoHS 2.0 、IEC62471 、IEC60825 等 |
| --- | --- |
| 配件列表 通信充电底座 电池充电底座 | 用来架放设备并充电和通信，使用 USB 数据线连接接收主机 选配， 1 拖 4，给电池单独充电 |
| 静电防护 | ±15 kV （空气放电），±8 kV （直接放电） |
| 跌落高度 | 枪把 1.5 米(底座 1.2 米) |
| 防护等级 | IP52 |