附件2：防火墙需求参数

| 序号 | 产品名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 下一代防火墙 | 1、下一代防火墙设备（含硬件及基础授权）； 2、含高级威胁防护、入侵防御（IPS）、病毒过滤等扩展功能模块 3、≥ 五年原厂维保服务； 4、网络层吞吐量≥10G，应用层吞吐量≥4G，防病毒吞吐量≥1G，IPS吞吐量≥1G，全威胁吞吐量（不含WAF）≥800M，并发连接数≥200万，HTTP新建连接数≥10万， IPSec VPN 最大接入数≥1000，IPSec VPN吞吐量≥800M； 5、支持IPv4/IPv6双栈、SSL解密、APT防护； 6、电口数量≥10个GE电口，光口数量≥4个10GE SFP+光口； 7、具备医疗等行业合规认证（等保2.0三级） 7、2.具备有效的ISO 9001质量管理体系认证、信息安全服务资质；9、所投产品需具有网络安全专用产品安全检测证书、中国国家信息安全产品认证（ISCCC）； |
| 2 | 运维服务 | 提供设备上架实施服务和策略梳理服务，≥5年安全组合升级订阅服务包≥5年硬件维保服务，≥5年策略优化服务，≥5年故障排查服务，维保期内免费提供固件版本迭代、漏洞修复、7*24小时远程技术支持、硬件故障4小时上门更换服务。 |