雅安市人民医院

区域医疗中心发光字需求及报价

| 序号 | 项目 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼顶发光字：四川省神经疾病区域医疗中心 | 一、文字尺寸 共13个字符，单个2m×2m（每个字宽2m，高以字体实际比例），误差±3mm；排版整齐。 二、材质工艺 1. 字符围边：≥1.2mm工业级不锈钢，打磨抛光，折弯焊接、焊缝平整，结构稳固。 2. 字符面板：≥7mm高透红色亚克力，激光切割，用户外防水胶与围边粘结，防水防尘。 3. 光源及配套：IP65级防水LED灯珠；配户外防水电源及时控开关，保障稳定使用。 4. 字体厚度：≥8cm，误差±0.5cm，内置不锈钢支撑防变形。 5. 背架支架：主架≥4cm×6cm、支架≥3cm×3cm镀锌方管，热镀锌+户外黄漆，焊接牢固。 三、安装要求 1. 支架固定：背挂于女儿墙（先检测承重），用不锈钢膨胀螺栓固定，拉拔测试合格。 2. 布线要求：布线穿PVC阻燃线管，选防水线缆，接头密封，规范整齐。 四、背架尺寸 背架26m×2m（总面积52㎡），误差±5mm，框架平整，贴合字符及墙体。 五、补充说明 1. 材质需提供合格证书及检测报告；2. 工艺合规，不合格不安装；3. 安装后调试；4. 定期维护检修，5.维修质保期2年，质保金5%（2年后无息返回） | 1 | 套 |  |
| 2 | 楼顶发光字：四川省呼吸区域医疗中心 | 一、文字尺寸 共11个字符，单个2m×2m（每个字宽2m，高以字体实际比例），误差±3mm；排版整齐。 二、材质工艺 1. 字符围边：≥1.2mm工业级不锈钢，打磨抛光，折弯焊接、焊缝平整，结构稳固。 2. 字符面板：≥7mm高透红色亚克力，激光切割，用户外防水胶与围边粘结，防水防尘。 3. 光源及配套：IP65级防水LED灯珠；配户外防水电源及时控开关，保障稳定使用。 4. 字体厚度：≥8cm，误差±0.5cm，内置不锈钢支撑防变形。 5. 背架支架：主架≥4cm×6cm、支架≥3cm×3cm镀锌方管，热镀锌+户外黄漆，焊接牢固。 三、安装要求 1. 支架固定：背挂于女儿墙（先检测承重），用不锈钢膨胀螺栓固定，拉拔测试合格。 2. 布线要求：布线穿PVC阻燃线管，选防水线缆，接头密封，规范整齐。 四、背架尺寸 背架22m*2m（总面积52㎡），误差±5mm，框架平整，贴合字符及墙体。 五、补充说明 - 1. 材质需提供合格证书及检测报告；2. 工艺合规，不合格不安装；3. 安装后调试；4. 定期维护检修，5.维修质保期2年，质保金5%（2年后无息返回） | 1 | 套 |  |
| 3 | 楼顶发光字：耳鼻咽喉区域医疗中心 | 一、文字尺寸 共10个字符，单个2m×2m（每个字宽2m，高以字体实际比例），误差±3mm；排版整齐。 二、材质工艺 1. 字符围边：≥1.2mm工业级不锈钢，打磨抛光，折弯焊接、焊缝平整，结构稳固。 2. 字符面板：≥7mm高透红色亚克力，激光切割，用户外防水胶与围边粘结，防水防尘。 3. 光源及配套：IP65级防水LED灯珠；配户外防水电源及时控开关，保障稳定使用。 4. 字体厚度：≥8cm，误差±0.5cm，内置不锈钢支撑防变形。 5. 背架支架：主架≥4cm×6cm、支架≥3cm×3cm镀锌方管，热镀锌+户外黄漆，焊接牢固。 三、安装要求 1. 支架固定：背挂于女儿墙（先检测承重），用不锈钢膨胀螺栓固定，拉拔测试合格。 2. 布线要求：布线穿PVC阻燃线管，选防水线缆，接头密封，规范整齐。 四、背架尺寸 背架20m*2m=（总面积40㎡），误差±5mm，框架平整，贴合字符及墙体。 五、补充说明 - 1. 材质需提供合格证书及检测报告；2. 工艺合规，不合格不安装；3. 安装后调试；4. 定期维护检修，5.维修质保期2年，质保金5%（2年后无息返回） | 1 | 套 |  |
| 合计 | 元 |  |  |  |  |

说明：报价包含制作、安装、运输、税费等一切费用。